АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2016								                             № 264

О создании и поддержании в постоянной готовности к использованию технических средств управления и объектов гражданской обороны на территории муниципального образования «Первомайский район»

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», пп. 21 п.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 23 п.1 ст.9 Устава муниципального образования «Первомайский район» и в целях создания и поддержании в постоянной готовности к использованию технических средств управления и объектов гражданской обороны на территории Первомайского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о создании и поддержании в постоянной готовности к использованию технических средств управления и объектов гражданской обороны на территории Первомайского района, согласно приложению к постановлению.

2. Рекомендовать главам сельских поселений Первомайского района, руководителям   предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории Первомайского района, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности,  организовать и провести мероприятия по созданию и поддержанию в постоянной готовности к использованию технических средств управления, объектов гражданской обороны в соответствии с Положением о создании и поддержании в постоянной готовности к использованию технических средств управления и объектов гражданской обороны.

3. Постановление Администрации Первомайского района от 07.11.2013г. №244

«О создании и поддержании в постоянной готовности к использованию технических средств управления и объектов гражданской обороны на территории муниципального образования «Первомайский район» считать утратившим силу.

4. Данное постановление вступает с силу с даты его официального опубликования.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заветы Ильича» и разместить на официальном сайте Первомайского района (http://pmr.tomsk.ru/).

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Первомайского района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС Д.К. Мустюкова.

Глава Первомайского района                                                                                И.И. Сиберт

О.Л. Шитик

2 24 69

Приложение к Постановлению

Администрации Первомайского района

от 28.09.06.2016 № 264

ПОЛОЖЕНИЕ

- о создании и поддержании в постоянной готовности к использованию технических средств управления и объектов гражданской обороны

- на территории муниципального образования « Первомайский район»

1.Технические средства управления гражданской обороной

1.1. Система управления гражданской обороны (далее – ГО) есть совокупность органов и пунктов управления всех звеньев, объединенных средствами связи и оповещения.

1.2. Пункт управления (далее – ПУ) – специально оборудованное помещение или транспортное средство, предназначенное для размещения и обеспечения работы соответствующего органа управления объектов ГО.

Основным элементом ПУ является узел связи, который представляет собой организационно-техническое объединение сил и средств связи, развернутых на ПУ (основном, подвижном (далее – ППУ), защищенном (далее – ЗПУ) для осуществления обмена информацией в процессе управления.

1.3. Для обеспечения непрерывного руководства мероприятиями ГО на объектах в каждом звене управления заблаговременно создается система связи, которая развертывается по полной схеме при переводе объектов ГО с мирного на военное положение.

Система связи включает:

-узлы связи стационарного ПУ и ППУ;

-линии привязки к узлам связи государственной сетей связи, линии и каналы связи, выделяемые органам, уполномоченным на решение задач в области ГО муниципального района из государственной сети связи;

-линии и каналы связи, выделяемые в распоряжение органов, уполномоченных на решение задач в области ГО муниципального района, ведомствами и их органами на местах;

-резерв сил и средств связи.

Система связи строится по принципу прямых связей между ПУ, использования государственных и ведомственных сетей связи, и сопряжения ее с системой связи МВО и воинских частей, расположенных на территории муниципального района.

1.4. Система оповещения включает технические средства, используемые для осуществления оповещения, дежурные службы органов, уполномоченных на решение задач в области ГО, осуществляющие оповещение, управление оповещением.

Система оповещения должна обеспечивать как централизованное так и децентрализованное (местное) оповещение населения.

Под техническими средствами управления (ТСУ) понимается совокупность средств связи, оповещения, авторизированных систем управления, отдельных установок, предназначенных для обеспечения управления и оповещения в различных условиях обстановки.

1.5. Технические средства ПУ в мирное время поддерживаются в состоянии, обеспечивающем приведение их в готовность к использованию, но назначению в сроки, установленные директивными органами.

Это обеспечивается:

-знанием обслуживающим персоналом устройств оборудования и правил их эксплуатации;

-соблюдением требований правил техники безопасности;

-практическими навыками личного состава по обслуживанию и ремонту технических средств управления (далее – ТСУ);

-своевременным планированием, четкой организацией и точным выполнением всех мероприятий по обслуживанию и ремонту ТСУ;

-своевременным пополнением запасных инструментов и принадлежностей для ремонта ТСУ.

1.6. ТСУ при повседневной эксплуатации должны содержаться в исправности и готовности к действию.

Графики работы отдельных ТСУ разрабатываются начальником (комендантом) ПУ и утверждаются руководителем организации, на балансе которой находятся ТСУ.

1.7. ТСУ объектов ГО муниципального уровня создаются, совершенствуются и поддерживаются в постоянной готовности к задействованию под руководством начальников объектов ГО органами, осуществляющими управление объектами ГО на территории муниципального района с участием служб оповещения и связи.

1.8. Местные ТСУ и объекты ГО создаются, совершенствуются и поддерживаются в постоянной готовности к задействованию под руководством соответствующих начальников объектов ГО органами, осуществляющими управление объектами ГО на территории муниципального района городского (сельского) поселения, с участием служб оповещения и связи объектов ГО.

1.9. Объектовые ТСУ создаются, совершенствуются и поддерживаются в постоянной готовности к работе руководителями объектов.

1.10. Поддержание в постоянной готовности к работе ТСУ и объектов ГО достигается выполнением технических мероприятий, которые включают:

-контроль за техническим состоянием ТСУ, проведение своевременного и качественного технического обслуживания, и ремонта;

-планирование, учет эксплуатации и ремонта систем, средств управления;

-выявление и устранение причин, которые могут привести к неисправностям и отказам ТСУ;

-создание установленных запасов ТСУ, их учет и хранение;

-сбор, обобщение и анализ данных о техническом состоянии систем, средств управления, оборудования, разработку практических мероприятий пи улучшению их технической эксплуатации;

-своевременное восполнение расхода и потерь техники, и имущества;

-разработка и ведение необходимой эксплуатационно-технической документации.

1.11. ТСУ должны содержаться в исправном состоянии и готовности к использованию по предназначению в соответствии с установленным порядком и режимами работы, предусмотренными руководящими и эксплуатационными документами.

1.12. Изменение режимов работы ТСУ (включение, отключение, переход на резервные системы и средства) осуществляется дежурным персоналом с записью в журнал дежурства.

1.13. Ежемесячный и годовой учет работы ТСУ фиксируется в формулярах (паспортах).

1.14. При повседневной эксплуатации ТСУ обеспечиваются электроэнергией от внешних (основных) источников электроснабжения. При этом:

-в помещениях, где находится дежурный персонал, предусматривается рабочее и аварийное оповещение;

-дежурный дизель-генератор (далее – ДГ) находится в готовности к пуску и приему нагрузки;

-потребители постоянного тока питаются от выпрямительных устройств, работающих в буферном режиме с аккумуляторными батареями.

1.15. В целях проверки готовности ДГ к длительному использованию производится опробование их работоспособности не реже одного раза в месяц до одного часа с нагрузкой 85-100 % от номинальной и с поочередной проверкой всех элементов автоматики.

Проверка работоспособности ДГ на холостом ходу продолжительностью более 30 минут запрещается.

1.16. В ходе учений и тренировок проверяется работа дизель-электрических станций, устройств гарантированного питания и аккумуляторных батарей (далее – АБ) на реальную нагрузку в условиях внезапного отключения внешних источников электропитания.

1.17. АБ содержатся в режиме подзаряда или заряда-разряда и находятся в постоянной готовности к приему нагрузки. При постоянном использовании ТСУ осуществляется ежедневный контроль за состоянием АБ путем внешнего осмотра и проведения соответствующих измерений на элементах. При непостоянном использовании ТСУ контроль проводится периодически. Один раз в год определяется фактическая емкость АБ.

1.18. Обеспечение технической готовности к использованию средств управления достигается своевременным и точным выполнением руководящих документов по их техническому обслуживанию и эксплуатации.

Для этой цели необходимо:

-проведение технического обслуживания средств управления в соответствии с разработанными планами и графиками;

-контроль за техническим состоянием средств управления:

-своевременное проведение ремонта средств управления, соединительных и абонентных линий;

-надзор и проверка контрольно-измерительной аппаратуры;

-контроль за состоянием и проведением плановых измерений аппаратуры, каналов и линий связи;

-материально-техническое обеспечение;

-ведение эксплуатационно-технической документации.

1.19. Техническое обслуживание и эксплуатация ТСУ и объектов ГО проводятся штатным персоналом и специалистами других организаций в соответствии с заключенными договорами и согласованными положениями.

1.20. Планирование и организация проведения технического обслуживания и ремонта ТСУ и объектов ГО осуществляется инженерным персоналом или должностным лицом, назначенным начальником (руководителем) организации, на балансе которой находятся средства управления.

1.21. Виды, периодичность и объем работ по техническому обслуживанию и ремонту средств управления и объектов ГО устанавливаются соответствующими руководящими и эксплуатационными документами.

1.22. Основанием для проведения работ является годовой план технического обслуживания и ремонта средств управления, и объектов ГО.

1.23. Внеплановые работы по техническому обслуживанию и ремонту отдельных средств управления могут проводиться по указанию инженера.

1.24. При проведении технического обслуживания, ремонта средств управления сторонними организациями, приемка произведенных ими работ осуществляется по   акту комиссией, составленной из представителей собственников средств управления и этих организаций.

2. Объекты гражданской обороны

2.1. К объектам гражданской обороны относятся складские помещения, подвальные помещения многоквартирных и административных зданий, санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта, а также иные объекты, предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по гражданской обороне.

2.2. В мирное время объекты гражданской обороны в установленном порядке могут использоваться в интересах экономики и обслуживания населения, а также для защиты населения от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, с сохранением возможности приведения их в заданные сроки в состояние готовности к использованию по назначению.

2.3. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности Администрации Первомайского района:

- определяет потребность в объектах гражданской обороны;

-  поддерживает объекты гражданской обороны в состоянии постоянной готовности к использованию;

- осуществляет контроль за созданием и поддерживанием в готовности к использованию объектов гражданской обороны в подчиненных территориальных образованиях и организациях;

- ведет учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны.

2.4.  Руководители организаций:

- создают в мирное время, по согласованию с органами местного самоуправления объекты гражданской обороны;

- обеспечивают сохранность объектов гражданской обороны, принимают меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению;

- ведут учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны.